营口职业技术学院建筑工程系

毕业设计（论文）任务书

( 适用专业 :道路桥梁工程技术专业)

建筑工程系

2017年9月

目   录

道路桥梁工程技术专业毕业实践环节时间进程安排及要求	2

一、时间按排	2

二、设计要求	2

三、考核方法与评分标准	3

四、图签示意图	3

道路与桥梁工程专业毕业实习任务书	4

毕业设计任务书（一）	5

毕业设计任务书（二）	8

毕业设计任务书（三）.....................................................................11

毕业设计任务书（四）.....................................................................17

附页1：封皮样式	23

附页2：封皮样式	24

# 道路桥梁工程技术专业毕业实践环节时间进程安排及要求

## 一、时间安排

15级道路桥梁工程技术专业毕业实习时间：

2017年3月1日——2017年6月15日

15级道路桥梁工程技术专业毕业设计时间：

2017年10月24日——12月9日，计7周。

2017年12月16日之前上交所有毕业设计、论文材料。

2018年3月答辩。

## 二、设计要求

1.进度安排

| 日 期 | 完 成 内 容 |
| --- | --- |
| 2017年10月26日 | 收毕业设计论文方案 |
| 2017年11月20日 | 道路组：提交道路施工组织设计论文（其中包括：工程概况、施工方案选择、施工进度计划、施工平面图、主要技术经济指标）以及部分图纸（其中包括：手绘图：路线纵断面图；计算机绘图：路线平面图、路基标准横断面图，路基一般设计图、路基防护工程设计图、路面结构图、道路排水工程图等）。 桥梁组：提交桥梁施工组织设计论文（其中包括：工程概况、施工方案选择、施工进度计划、施工平面图、主要技术经济指标）以及部分图纸（其中包括：手绘图：桥梁的立面布置图；计算机绘图：桥梁的平面图、梁剖面图、桥墩结构图、桥台结构图、预应力筋束图、普通钢筋图、主梁、桩基和立柱的钢筋图等）。图纸的规格要求是A2图纸。 |
| 2017年12月9日 | 指导教师收全部毕业设计图纸及论文材料（除纸质材料外，每名学生要求将全部设计内容刻一张盘）及powerpoint演示文稿。 |
| 2018年6月15日 | 收实习报告（包括：实习日记、实习报告） |

2.毕业论文

（1）毕业论文包括指导教师要求的施工图纸：学生在教师的指导下独立地、主动的按时完成毕业论文，

（2）毕业论文中对计算过程要简明清楚，图表清晰规整，图纸要规格化。

（3）设计计算、说明和论文的阐述要有条理，段落分明，语句通顺，公式中符号、字母应表明意义和单位。

（4）毕业论文篇幅一般在10000——15000字左右。

（5）毕业论文用A4纸打印，装订成册，正文5号字宋体，标题4号字黑体。

3.图纸规格为A2图纸，计算机绘图并打印。

4.演示文稿：

演示文稿是毕业答辩的自述内容，是整个毕业论文的精髓部分。要求制作美观，图文并茂，演示时间4~6分钟。

5.光盘一张（含毕业设计所有内容）。

## 三、考核方法与评分标准

毕业设计成绩由两部分组成:平时成绩占60%，毕业答辩成绩占40%。

指导教师在毕业设计期间每名学生至少辅导5次，并按照系里统一要求做记录，根据学生平时表现赋予平时成绩。平时成绩不及格，取消其答辩资格。

答辩结束后由答辩委员会根据前两项评出最后毕业设计成绩，但答辩不合格者,总成绩评为不及格,评定成绩为优秀,良好,中,及格,不及格共五等。

## 四、图签示意图

图签示意图(单位cm)

建筑工程系

2017年9月

# 道路与桥梁工程专业毕业实习任务书

一、毕业实习性质

毕业实习是毕业设计之前时间认识上的准备，是毕业设计不可缺少的组成部分，也是整个教学实践的重要环节之一。其任务是对选定的毕业设计题目进行具体的、有针对性的参观、考察和收集资料。通过实习，对道路、桥梁的设计、施工的全过程有直观的了解，增加感性认识，为毕业设计奠定基础。

二、毕业实习的内容及基本要求

１．认真阅读毕业设计任务书，了解其内容及要求。

２．通过专题讲座、观看幻灯、录像、参观考察，了解道路与桥梁工程在国民经济中的地位、作用和发展，了解与建筑与环境的关系，现代化道路与桥梁工程发展的趋势。

３．认真阅读道路与桥梁工程及其类似工程的施工图：

熟悉图纸，了解施工图的组成，图纸内容及图纸编号。重点阅读路线平面图，纵断图，横断面图，路面横断面图，路面结构设计图及其细部图纸，关于排水的，路缘石的，以及土石方工程数量

桥梁方面重点阅读桥型布置图，桥面铺装、桥梁表，上、下部图纸

４．参观正在建造和已建成的典型的道路或桥梁工程：

在道路施工现场观察一下地形，路线的走向、线形，（路面横坡、超高，加宽，中央分隔带，）排水。

桥梁工程注意观察结构，跨径，宽度，排水，如果是景观桥注意造型。

三、注意事项

１．服从毕业设计小组的统一安排和有关规定。

２．讲文明礼貌，遵守公共秩序，注意安全。

３．无特殊情况不许请假，所缺内容自己另找时间补上。

四、质量要求

1.将每周的实习内容记载在实习周记上，要求有必要的简图。要求周记每周一篇。

2.实习结束，撰写实习报告。报告内容包括：对道路与桥梁工程在我国国民经济中的地位和作用，现代化道路与桥梁发展的的认识和感想；综合运用所学知识，对所实习的内容进行分析（对自己认为有代表性的工程找出其主要特点、优缺点）；总结自己是否完成规定的实习任务，是否达到基本要求；对即将开始的毕业设计的态度和要达到的标准。由打印机输出（A4纸）字数4000～5000（含图表）。

五、实习成绩评定

分优、良、中、及格和不及格，根据实习期间的表现、实习周记、实习报告等综合评定成绩（必要时结合答辩方式），对未完成实习内容，周记、报告抄袭者，成绩为不及格。成绩不合格不允许毕业。

建筑工程系

2017年9月

# 毕业设计任务书（一）

设计题目： 营东路改造工程施工组织设计

适用专业： 道路桥梁工程技术专业

指导教师：孟艳

一、毕业设计目的：

《公路施工组织设计》课程设计的目的是在学习本课程的基础上，使同学们熟练掌握施工组织设计的内容、方法、步骤，并结合所学专业知识，根据所提供的基础资料，能够独立完成一份施工组织设计文件，为毕业设计作准备。通过一系列的训练和操作，可以提高同学们的动手能力，分析问题并在占有资料的基础上解决问题的能力，为提高将来在社会上的竞争力做准备。

二、毕业设计要求：

要求每个学生完成以下工作：

1.确定施工方案、施工方法及质量保证措施；

2.制定劳动力、机具、材料的供应计划；

3.设计施工现场平面布置图；

4.制定施工进度计划，画横道图或网络图；

5.设计关键工程的施工工艺流程图；

6.冬、雨季施工措施。

三、设计原始资料：

1.工程名称：营东路改造工程施工组织设计（营东路—营滨路）

2.工程概况：营东路改造工程北起营东路，南至营滨路，全长655m。本工程包括跨河

桥梁工程、道路改造工程和给排水工程、综合管线、土石方开挖及回填等内容。

⑴桥梁工程

地面桥梁中心桩号为K2+300.000，起点桩号为K2+210.000,终点桩号为K2+390.000，全长180.0m，桥梁分南北两幅，每幅桥梁标准宽度22.0m，桥梁工程总面积为7920.0m2，设计荷载：汽车荷载I级，安全设计等级一级，设计基准100年。

⑵道路工程

营东路改造工程（营东路—营滨路），北至营滨路，全长655m，城市主干路，机动车6车道，设计车速50km/h，工程范围内共与4条道路相交，并有跨河桥，桥梁处断面宽度61m，同时对营滨路展宽改造，改造长度为270m。

⑶工程地质概况

根据地勘报告，拟建场地上覆为第四系全新统人工填土，和第四系全新统冲积层，下卧基岩为白垩系上统金华组。

⑷持力层的选择

根据地勘报告选用微分化钙质粉砂层作为桩端持力层，都按照端承桩设计，桩基终孔条件采用进入桩端持力层深度控制，要求桥台挖孔桩基均进入持力层1.0cm，单桩轴向受压承载力允许值分别为4200KN,和11000KN。

3.施工工期

本工程招标工期为540天，2014年7月开工，2016年12月完工。

三、毕业设计内容：

1. 编制说明；

2．工程概况（工程简介、设计的技术指标及现场条件、工期、质量要求及承包方式）；

3. 工程施工目标；

4．开工前的准备工作（技术准备、施工现场准备）；

5. 施工管理组织结构；

6．施工总体布署（1.拟投入本工程的人员和机械2.施工总体布置及方案）；

7. 施工现场平面布置及管理；

8．施工进度计划（根据总工期的要求及主要工程数量，合理安排工期，绘制工程进度计划图）；

9．拟投入物资和机械检测设备情况及进场计划；

10．施工组织措施（质量保证措施、保证工期措施、施工安全保障措施）；

11.文明施工及环境保护措施

12.（冬）雨季施工措施

13．施工平面布置图。

四．毕业设计程序

毕业设计分为准备阶段、设计阶段和答辩阶段。

1.准备阶段

1.1下达毕业设计任务书

1.2资料收集、整理和调研阶段

2.设计阶段

毕业设计内容：某一施工标段施工组织设计。具体如下：

2.1工程概况；

2.2施工部署

2.3施工准备工作

2.4施工总平面布置

2.5主要项目施工方法

2.6主要管理措施

2.7主要技术经济指标

2.8冬雨季施工措施

2.9机具、设备计划

2.10劳动力组织

2.11质量、安全、节约技术措施

2.12环境保护与文明施工措施

3.答辩阶段

包括编写毕业设计说明书及答辩。编写毕业设计说明书，包括目录、前言、参考资料及对自己编制施工标段施工组织设计的思路、方法等的概括说明，要求简捷精炼、步骤清晰。施工标段施工组织设计编制完后，送指导教师审阅。最后与毕业设计任务书等一并装订成册。

五．考核方式,方法与评分标准

毕业设计成绩由两部分组成:

1.平时设计60%

2.毕业答辩40%

答辩结束后由答辩委员会根据前两项评出最后毕业设计成绩，但答辩不合格者,总成绩评为不及格,评定成绩为优秀,良好,中,及格,不及格共五等。

六．参考资料：

参考书：

《公路施工组织及概预算》    王首绪              人民交通出版社     2007

《施工组织设计第二版》 马敬坤 宁金成 主编       人民交通出版社     2008.

《公路施工组织设计与信息化管理》  魏道升  刘蓉  人民交通出版社     2011.3

《公路工程机械化施工与管理》    吴幼松          北京交通大学出版社 2007.1

国家标准、规范、规程：

公路路基施工技术规范(JTGF10-2006)

公路桥涵施工技术规范(JTG-TF50-2011)

公路路基施工技术规范 (JTG F10-2006)

# 毕业设计任务书（二）

设计题目：官马山B段道路工程施工组织设计

适用专业： 道路桥梁工程技术专业

指导教师：孟艳

一、毕业设计目的：

《公路施工组织设计》课程设计的目的是在学习本课程的基础上，使同学们熟练掌握施工组织设计的内容、方法、步骤，并结合所学专业知识，根据所提供的基础资料，能够独立完成一份施工组织设计文件，为毕业设计作准备。通过一系列的训练和操作，可以提高同学们的动手能力，分析问题并在占有资料的基础上解决问题的能力，为提高将来在社会上的竞争力做准备。

二．毕业设计要求：

要求每个学生完成以下工作：

1. 确定施工方案、施工方法及质量保证措施；

2. 制定劳动力、机具、材料的供应计划；

3. 设计施工现场平面布置图；

4. 制定施工进度计划，画横道图或网络图；

5. 设计关键工程的施工工艺流程图；

6. 冬、雨季施工措施。

三．设计原始资料：

1.工程名称：官马山B段道路工程施工组织设计（双台子山—官屯村）

2.工程概况：官马山B段道路工程北起双台子山，南至官屯村，全长1834m。本工程包

括路基、路面工程、给排水工程（涵洞、边沟、明渠、暗渠）、综合管线、土石方开挖及回填等内容。

⑴道路工程

官马山B段道路工程（双台子山—官屯村），全长1834m，城市次干路，机动车4车道，设计车速30km/h，工程范围内共与1条乡村道路相交。路面设计标准轴载BZZ-100，圆曲线最小半径300m，平曲线段最小长度107.9m。基础需换填1m厚山皮石，结构层：垫层为200mm厚未筛分碎石，水稳层为三层水泥稳定砂砾，每层厚度180mm，面层中粒式沥青混凝土50mm厚，细粒式沥青混凝土40mm厚。

⑵工程地质概况

该地区地质情况复杂，表层土质属淤泥土或淤泥质粉质粘土，氯化钠盐份含量超过1％；盐渍土路基最易受水侵害，通过试验检测可知，此地区的地基土可定性为氯盐渍土并为细粒土中盐渍土；另外，该地区道路属于城市次干路，路面设计标高受限制，地下水位又高，达不到规范规定的路基最小填土高度，路基常年处于过湿状态。

3.施工工期

本工程招标工期为610天，2013年3月开工，2014年10月完工。

三．毕业设计内容：

1. 编制说明；

2．工程概况（工程简介、设计的技术指标及现场条件、工期、质量要求及承包方式）；

3. 工程施工目标；

4．开工前的准备工作（技术准备、施工现场准备）；

5. 施工管理组织结构；

6．施工总体布署（1.拟投入本工程的人员和机械2.施工总体布置及方案）；

7. 施工现场平面布置及管理；

8．施工进度计划（根据总工期的要求及主要工程数量，合理安排工期，绘制工程进度计划图）；

9．拟投入物资和机械检测设备情况及进场计划；

10．施工组织措施（质量保证措施、保证工期措施、施工安全保障措施）；

11.文明施工及环境保护措施

12.（冬）雨季施工措施

13．施工平面布置图。

四．毕业设计程序

毕业设计分为准备阶段、设计阶段和答辩阶段。

1.准备阶段

1.1下达毕业设计任务书

1.2资料收集、整理和调研阶段

2.设计阶段

毕业设计内容：某一施工标段施工组织设计。具体如下：

2.1工程概况；

2.2施工部署

2.3施工准备工作

2.4施工总平面布置

2.5主要项目施工方法

2.6主要管理措施

2.7主要技术经济指标

2.8冬雨季施工措施

2.9机具、设备计划

2.10劳动力组织

2.11质量、安全、节约技术措施

2.12环境保护与文明施工措施

3.答辩阶段

包括编写毕业设计说明书及答辩。编写毕业设计说明书，包括目录、前言、参考资料及对自己编制施工标段施工组织设计的思路、方法等的概括说明，要求简捷精炼、步骤清晰。施工标段施工组织设计编制完后，送指导教师审阅。最后与毕业设计任务书等一并装订成册。

五．考核方式,方法与评分标准

毕业设计成绩由两部分组成:

1、平时设计60%

2、毕业答辩40%

答辩结束后由答辩委员会根据前两项评出最后毕业设计成绩，但答辩不合格者,总成绩评为不及格,评定成绩为优秀,良好,中,及格,不及格共五等。

六．参考资料：

参考书：

《公路施工组织及概预算》    王首绪              人民交通出版社     2007

《施工组织设计第二版》 马敬坤 宁金成 主编       人民交通出版社     2008.

《公路施工组织设计与信息化管理》  魏道升  刘蓉  人民交通出版社     2011.3

《公路工程机械化施工与管理》    吴幼松          北京交通大学出版社 2007.1

国家标准、规范、规程：

公路路基施工技术规范(JTGF10-2006)

公路桥涵施工技术规范(JTG-TF50-2011)

公路路基施工技术规范 (JTG F10-2006)

# 毕业设计任务书（三）

设计题目：×××桥施工组织设计

适用专业：道路桥梁工程技术专业

指导教师：王磊

一、设计题目及设计资料：

1、设计题目：×××桥施工组织设计

2、设计资料：

2.1  项目简介

桥梁全长约537米，桥梁宽度为18.0米。共计9跨，分为5联布置。桥梁均采用钢筋混凝土箱梁结构。

跨径布置如下：

（1）66+68米两跨一联连续箱梁桥；

（2）70+72米两跨一联连续箱梁桥；

（3）78+78米两跨一联连续箱梁桥；

（4）45+40米两跨一联连续箱梁桥；

（5）20米一跨简支箱梁桥。

上部结构均采用闭口截面钢筋混凝土箱梁结构（分为简支梁和连续梁两种），采用等截面和变截面单箱三室截面，箱梁高度均为1.2米，底板宽度为2.4米，顶板宽度为4.0米。

箱梁顶板、底板、腹板厚度均为16mm，箱梁顶板、底板和腹板均设有纵向加劲肋。

箱梁横向每隔1.5米设置一道横隔板，横隔板均按沿桥梁轴线径向布置，横隔板厚度为10mm；梁端及桥墩支座位置处均设置横隔梁，横隔梁厚度为20mm和25mm。。

为考虑结构受力，主梁第一联、第二联、第四联部分箱梁局部范围采用C25素砼压重，压重区混凝土采用分层浇筑。

桥墩采用桩柱式桥墩，墩柱端部断面尺寸为2.5米x1.0米，钻孔灌注桩直径为0.8米；桥台采用桩接盖梁桥台，钻孔灌注桩直径为0.6米。

根据地质勘察资料，桥墩桩基以5层粉细砂夹粉质粘土为持力层，桥台桩基以4层粉质粘土为持力层。

上部构造主要施工方法采用工厂预制，现场拼装。即在基础和下部墩台施工的同时，分段制作上部钢箱梁，基础及墩台施工完后，搭支架现场拼装各预制段。主梁钢箱梁按吊装能力和运输能力适当分段制作。

（1）桥面铺装：钢箱梁桥面铺装采用防腐木（含龙骨）+6cmC40防水钢筋砼，通过在钢箱梁表面设置剪力钉和钢筋网片与钢箱可靠连接，砼表面增设HM1500防水层。其中木材铺装部分见建筑专业图纸。

（2）伸缩缝：	全桥在桥台及两联之间处设置人行道伸缩缝，具体由厂家指导和协助安装。

（3）桥面排水：钢箱梁桥面设置泄水孔（施工时注意在钢箱梁上预留），连接泄水管后在墩台处引向地面。

（4）照明：具体布置见相关专业图纸，桥梁上预留路灯基础及预埋件。

（5）桥梁支座：箱梁均采用抗拉型球形钢支座，支座规格分别为FQZ 1000KN、FQZ 1500KN和KZQZ 2500kN，相关技术指标必须满足设计单位的要求

2.1技术标准

（1）荷载等级：人群荷载4kPa。

（2）横断面：0.25米（栏杆）+3.5米（人行道）+0.25米（栏杆）=4.0米。

（3）桥面纵坡与横坡均为2%。

（4）桥梁设计基准期：100年。

（5）结构设计安全等级为二级，γ0 =1.0。

6、抗震等级：地震动峰值加速度为0.05g。

（1）桥下市政道路净空要求：桥下市政道路控制标高为-0.2米，车行道范围内桥下净空按5.0米控制，非机动车和人行道净空分别按3.5米和2.5米控制。

2.3工程地质

（1）地形、地貌特征

拟建场地为耕地、民房拆迁地、河塘，场地内大部分地段地势较平坦，有河塘分布，水位标高约1.81m，河水深约1.33m，淤积厚度约0.5m。地面标高最大值3.62m,最小值2.16m,地表相对高差1.46m。地貌单元为长江三角洲冲积平原河漫滩相。

（2）地基土的构成与特征

在最大勘察垂深46.90ｍ范围内，拟建场地土层自上而下可分为7个层次，各土层特征描述及其工程地质特性评价如下：

①层表土：部分地段为耕植土，灰色～灰褐色，松散，稍湿，含较多植物根茎，部分地段为杂填土，杂色，松散，稍湿，含大量建筑垃圾。场区普遍分布，厚度:0.30～1.10m,平均0.65m;层底标高:1.26～2.52m,平均1.90m;层底埋深:0.30～1.10m,平均0.65m。该层土土质不均，工程特性差。

②-1层粉质粘土:灰褐色，软塑, 含铁质氧化物，无摇震反应，稍有光泽，干强度、韧性中等。场区普遍分布，厚度:0.50～0.90m,平均0.68m;层底标高:0.76～1.62m,平均1.23m;层底埋深:0.90～2.00m,平均1.33m。该层土中压缩性，工程特性较差。

②-2层淤泥质粉质粘土:灰色，流塑，含腐植物，夹粉土、粉砂，韧性较低，干强度中等。场区普遍分布，厚度:3.80～4.80m,平均4.30m;层底标高:-3.19～-2.94m,平均-3.07m;层底埋深:5.10～6.80m,平均5.63m。该层土高压缩性，工程特性差。

③-1层粉细砂:青灰色，中密，局部稍密，饱和，含云母碎屑，含贝壳碎屑，具水平层理，主要成分为长石、石英，颗粒级配良好。场区普遍分布，厚度:8.90～10.00m,平均9.49m;层底标高:-13.00～-12.47m,平均-12.62m;层底埋深:14.80～16.40m,平均15.18m。该层土中压缩性，工程特性一般。

③-2层粉细砂:青灰色,中密～密实,含云母碎屑，主要成分为长石、石英，颗粒级配一般。场区普遍分布，厚度:7.10～8.30m,平均7.68m;层底标高:-20.79～-19.88m,平均-20.30m;层底埋深:22.30～23.50m,平均22.85m。该层土中偏低压缩性，工程特性较好。

④层粉质粘土:青灰～灰黄色,可塑, 含铁锰质氧化物,无摇震反应，韧性较高,有光泽，干强度高。场区普遍分布，厚度:5.20～7.70m,平均6.56m;层底标高:-28.10～-25.50m,平均-26.86m;层底埋深:28.10～30.60m,平均29.41m。该层土中压缩性，工程特性较好。

⑤层粉细砂夹粉质粘土:灰黄色, 饱和,中密～密实,含云母碎屑,主要成分为长石、石英,颗粒级配一般，夹 (2～30mm)粉质粘土。该层土中偏低压缩性，工程特性较好。本次勘察未穿透。

（3）地下水及水、土腐蚀性评价

拟建场地勘探深度46.90m范围内主要含水层为：

上部①层表土～③-2层粉细砂，属潜水型，主要接受大气降水及地表渗漏补给，并随大气降水、河水水位及季节有升降变化，年变化幅度在1.4m左右。

下部⑤层粉细砂夹粉质粘土，属承压水，补给来源主要为径向补给及上部少量越流补给。

勘察期间测得场地地下水初见水位标高在1.90m左右，稳定水位标高为1.70m左右。

地下水清澈，场地内及附近无污染源。根据邻近场地地下水、土质分析资料，判定地下水、土对混凝土微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋微腐蚀性。

2.4场地与地基抗震效应

根据《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-1-2008）第4.1.16条、4.1.8条及第3.1.1及第4.11条条文说明,判定拟建桥地段场地土类型中软土,结合区域地质资料,本场地覆盖层厚度大于50m,判定拟建桥地段场地类别为Ⅲ类。

根据《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-1-2008）第5.2.3条,该地区抗震设防烈度为五度,设计基本地震加速度值为0.05g

二、设计目的及原则：

1、目的：

通过施工方案设计的编制，使学生熟悉桥梁工程建设施工方案设计编制的步骤和方法，巩固和扩大专业知识，并进一步学会综合运用已学到的理论知识。通过查阅有关的资料，提高学生独立分析和解决本专业复杂问题的能力，为今后参加工作打下坚实的基础。

2、原则：

(1)科学合理地安排施工程序，在保证质量的基础上，尽可能缩短工期，加快施工进度；

(2) 统筹全局，保证重点，合理安排计划，组织平行作业和立体交叉作业；

(3) 采用先进的施工方法和技术，不断提高施工机械化，预制装配化，减轻劳动强度，提高劳动生产率；

(4) 做好人力、物力的综合平衡，落实季节性施工措施，保证全年连续、均衡施工；

(5) 精打细算，因地制宜，充分利用已有设施，尽量减少临时工程，节约用地，降低工程成本，提高经济效益；

(6) 合理安排施工现场，确保施工安全，实现文明施工。

三、内容和编制方法：

（一）工程概况

1、内容：

（1）工程概况；

（2）工程地理位置及气象；

（3）工程地质、水文情况；

（4）主要工程数量表。

2、编制方法：

（1）简要说明工程名称、合同开工日期和施工日期，工程的结构、规模；

（2）简要介绍拟建工程的地理位置、地势地貌、水文、气候、降雨量、雨季、交通运输、水电等情况。

（二）施工总体布置

1、内容：

（1）施工总体布置文字说明；

（2）施工总体布置流程图。

2、编制方法：

（1）按施工总控制工期进行编排；

（2）分析并找出影响工程全局的关键工程，合理安排关键工程的施工顺序，优先保证关键工程的施工；

（3）确定非关键工程的施工次序；

（4）各工序之间必须紧密衔接，且符合施工工艺的要求；

（5）施工总体布置流程图必须包括所有的施工项目，不能缺项和漏项。

（三）施工总进度计划

1、内容：

（1）施工进度计划编制说明；

（2）施工进度计划。

2、编制方法：

（1）确定施工顺序：施工顺序的确定，其一般原则是：“先地下，后地上，先深槽，后浅槽，先主体，后附属。”同时还应考虑以下因素：所采用的施工方法和施工机械对施工顺序的影响；施工组织和劳动力连续作业及人力平衡的要求；施工质量的要求；季节施工的要求，工艺间隔的要求，安全施工的要求；

（2）划分施工项目：施工项目应按施工过程划分，主要工序不能漏项，工程量大、用工多、影响工期的工序不能漏项，影响下一道工序施工的项目和穿插配合施工较复杂的项目不能漏项，并且要分细。而与其他工序关系不大的项目和次要工序，可以合并在主要项目中；

（3）划分流水段：划分时要考虑结构的整体性，各施工段的工程量应大致相等，应具备足够的工作面以便操作，提高劳动效益。

（四）施工总平面布置及交通组织

1、内容：

（1）施工总平面布置说明；

（2）施工总平面布置图；

（3）施工交通组织说明；

（4）交通组织方案示意图。

2、编制方法：

（1）施工总平面布置图应包括以下内容：A、工程部位与周围主要建筑的位置关系；B、大宗材料和构件的堆放位置：C、弃土或取土的地点；D、临时设施位置：包括项目部办公区、生活区、搅拌站、预制场、临时便桥、临时便道、钢筋加工场地及大型机械设备停放场地等E、供水供电线路和现场运输路线；F、现场施工排水设施；G、现场施工围蔽范围及围蔽的做法；H、需拆迁、改建、加固的构筑物和管线的位置；

（2）施工平面布置应充分利用原有地形地物，因地制宜；

（3）要合理布置场地，尽量减少材料的二次搬运；

（4）各项临时设施与场内运输道路的设计和材料、机械的存放点等，均应遵循有利施工、方便生活的原则；

（5）交通组织方案主要说明在工程施工期间为保证车辆和行人的正常通行而采取的交通疏解措施，交通疏解需结合现有交通状况进行,可分期实施，交通疏解应合理、可行、方便施工。

（五）施工工艺及施工方法

1、内容：

（1）各工序（或施工项目）的施工方法及施工工艺流程框图；

（2）绘制各施工方案相关的图表。

2、编制方法：

（1）按所划分的施工项目分别编写：如桥梁下部、桥梁上部、桥头引道、桥面系等，本部分为整个施工组织的重点，需详细叙述；

（2）首先确定施工段，施工次序与施工方法、施工机具协调一致,尽力体现施工过程的连续性、协调性、均衡性以及经济性；

（3）二是确定各施工过程的施工方式、方法及施工机具：选择施工方法要从工程特点、工期要求、施工组织条件三方面进行考虑，在施工条件允许的条件下应尽量采用机械的施工；

（4）三是确定机械施工的部，选择机种、机型，制定机械施工方法，并绘制机械作业图，提出各种机械设备的进场与退场日期；

（5）在确定施工方法的同时，应明确提出技术措施、质量标准、安全要求。

（六）工程质量保证计划

1、内容：

（1）工程质量目标；

（2）工程施工内部质量管理；

（3）质量目标控制；

（4）质量保证措施。

2、编制方法：

（1）工程质量目标主要说明拟建工程所要达到的质量标准：如省优工程、市优工程、鲁班工程等；

（2）工程施工内部质量管理主要说明拟建工程所采用的质量标准、技术标准，质量管理的组织机构及机构的运作方式、项目的验收制度；

（3）质量目标控制主要叙述为保证质量目标的实现，而在施工过程中采取的中间控制程序，包括质量保证体系系统图，集团公司“四级验收”制度，现场监理验收制度等；

（4）质量保证措施主要叙述工程施工过程中的质量保证措施，如施工测量质量保证措施、桩基础施工质量保证措施、钢筋加工与绑扎质量保证措施、模板、支架质量保证措施、砼施工质量保证措施等。

（七）人员、材料、机械设备使用计划

1、内容：

（1）劳动力使用量计划；

（2）材料使用计划表；

（3）机械设备使用计划表；

（4）检验与试验设备计划表；

（5）测量仪器使用计划表。

2、编制方法：

（1）劳动力使用量计划主要是以表格或图的形式列出施工作业各工种的名称、计划用工人数以及各工种在施工期间每月的用工人数，各工种的计划用工人数可根据工程量的大小及施工方法确定；

（2）材料使用计划主要以表格的形式列出拟建工程需使用主要材料的名称、数量以及施工期间各种主要材料每月或每季度的使用计划，材料由工程量的大小及施工方法确定；

（3）机械设备使用计划表应列出拟建工程所投入的机械名称、型号、数量、机械的进场日期及退场日期；

（4）检验与试验设备计划应列出工地试验室所应具备的试验设备种类、型号、数量；

（5）测量仪器使用计划要求列出施工全过程所需测量仪器的种类、型号、数量。

四、内容要求：

（1）设计任务下达后，即应着手进行设计资料的收集及调查分析工作。

（2）应充分发挥独立工作的能力和钻研精神，理论联系实际，运用所学的专业知识去解决工程的实际问题。

（3）文字说明要求简洁扼要，能说明问题，设计图的文字必须采用工程字体，线条清晰，图面整洁。

（4）毕业设计完成后，按设计内容的先后次序将设计成果资料装订成册，交指导教师审阅。要求提交的资料有：

五、考核办法及标准：

毕业设计成绩由两部分组成:

1、平时设计40%

2、毕业答辩60%

答辩结束后由答辩委员会根据前两项评出最后毕业设计成绩，但答辩不合格者,总成绩评为不及格,评定成绩为优秀,良好,中,及格,不及格共五等。

六、参考资料

1、国家标准、规范、规程

《公路桥梁加固设计规范》(JTGT522-2008)

《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)

《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)

《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)

《公路桥涵设计手册》：梁桥（上、下册）

《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)

《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）

2、参考书

教科书

赵明华 主编.《桥梁地基与基础》.人民交通出版社.2001

刘吉士 张俊义 陈亚军 主编.《桥梁施工百问》.2003

朱新实 刘效尧 主编.《预应力技术及材料设备》（第二版）.人民交通出版社.2005

陈艾荣 主编.《桥梁造型》.人民交通出版社.2005

# 毕业设计任务书（四）

设计题目：×××桥施工组织设计

适用专业：道路桥梁工程技术专业

指导教师：王磊

一、设计题目及设计资料：

1、设计题目：×××桥施工组织设计

2、设计资料：

桥梁全长约336米，桥梁宽度为18.0米。共计9跨，分为6联布置。桥梁均采用钢筋混凝土箱梁结构。

跨径布置如下：

（1）29+26米两跨一联连续箱梁桥；

（2）28米一跨简支箱梁桥；

（3）30+30米两跨一联连续箱梁桥；

（4）69+69米两跨一联连续箱梁桥；

（5）20米一跨简支箱梁桥；

（6）35米一跨简支箱梁桥。

上部结构均采用闭口截面钢筋混凝土箱梁结构（分为简支梁和连续梁两种），采用等截面和变截面单箱双室截面，箱梁高度均为1.2米，底板宽度为2.4米，顶板宽度为4.0米。

箱梁顶板、底板、腹板厚度均为16mm，箱梁顶板、底板和腹板均设有纵向加劲肋。

箱梁横向每隔1.5米设置一道横隔板，横隔板均按沿桥梁轴线径向布置，横隔板厚度为10mm；梁端及桥墩支座位置处均设置横隔梁，横隔梁厚度为20mm和25mm。。

为考虑结构受力，主梁第一联、第二联、第四联部分箱梁局部范围采用C25素砼压重，压重区混凝土采用分层浇筑。

桥墩采用桩柱式桥墩，墩柱端部断面尺寸为2.5米x1.0米，钻孔灌注桩直径为0.8米；桥台采用桩接盖梁桥台，钻孔灌注桩直径为0.6米。

根据地质勘察资料，桥墩桩基以5层粉细砂夹粉质粘土为持力层，桥台桩基以4层粉质粘土为持力层。

上部构造主要施工方法采用工厂预制，现场拼装。即在基础和下部墩台施工的同时，分段制作上部钢箱梁，基础及墩台施工完后，搭支架现场拼装各预制段。主梁钢箱梁按吊装能力和运输能力适当分段制作。

（1）桥面铺装：钢箱梁桥面铺装采用防腐木（含龙骨）+6cmC40防水钢筋砼，通过在钢箱梁表面设置剪力钉和钢筋网片与钢箱可靠连接，砼表面增设HM1500防水层。其中木材铺装部分见建筑专业图纸。

（2）伸缩缝：	全桥在桥台及两联之间处设置人行道伸缩缝，具体由厂家指导和协助安装。

（3）桥面排水：钢箱梁桥面设置泄水孔（施工时注意在钢箱梁上预留），连接泄水管后在墩台处引向地面。

（4）照明：具体布置见相关专业图纸，桥梁上预留路灯基础及预埋件。

（5）桥梁支座：箱梁均采用抗拉型球形钢支座，支座规格分别为FQZ 1000KN、FQZ 1500KN和KZQZ 2500kN，相关技术指标必须满足设计单位的要求

2.1技术标准

（1）荷载等级：人群荷载5kPa。

（2）横断面：0.25米（栏杆）+3.5米（人行道）+0.25米（栏杆）=4.0米。

（3）桥面纵坡与横坡均为1%。

（4）桥梁设计基准期：100年。

（5）结构设计安全等级为二级，γ0 =1.0。

6、抗震等级：地震动峰值加速度为0.05g。

（1）桥下市政道路净空要求：桥下市政道路控制标高为-0.2米，车行道范围内桥下净空按5.0米控制，非机动车和人行道净空分别按3.5米和2.5米控制。

2.3工程地质

（1）地形、地貌特征

拟建场地为耕地、民房拆迁地、河塘，场地内大部分地段地势较平坦，有河塘分布，水位标高约1.81m，河水深约1.33m，淤积厚度约0.5m。地面标高最大值3.62m,最小值2.16m,地表相对高差1.46m。地貌单元为长江三角洲冲积平原河漫滩相。

（2）地基土的构成与特征

在最大勘察垂深46.90ｍ范围内，拟建场地土层自上而下可分为7个层次，各土层特征描述及其工程地质特性评价如下：

①层表土：部分地段为耕植土，灰色～灰褐色，松散，稍湿，含较多植物根茎，部分地段为杂填土，杂色，松散，稍湿，含大量建筑垃圾。场区普遍分布，厚度:0.30～1.10m,平均0.65m;层底标高:1.26～2.52m,平均1.90m;层底埋深:0.30～1.10m,平均0.65m。该层土土质不均，工程特性差。

②-1层粉质粘土:灰褐色，软塑, 含铁质氧化物，无摇震反应，稍有光泽，干强度、韧性中等。场区普遍分布，厚度:0.50～0.90m,平均0.68m;层底标高:0.76～1.62m,平均1.23m;层底埋深:0.90～2.00m,平均1.33m。该层土中压缩性，工程特性较差。

②-2层淤泥质粉质粘土:灰色，流塑，含腐植物，夹粉土、粉砂，韧性较低，干强度中等。场区普遍分布，厚度:3.80～4.80m,平均4.30m;层底标高:-3.19～-2.94m,平均-3.07m;层底埋深:5.10～6.80m,平均5.63m。该层土高压缩性，工程特性差。

③-1层粉细砂:青灰色，中密，局部稍密，饱和，含云母碎屑，含贝壳碎屑，具水平层理，主要成分为长石、石英，颗粒级配良好。场区普遍分布，厚度:8.90～10.00m,平均9.49m;层底标高:-13.00～-12.47m,平均-12.62m;层底埋深:14.80～16.40m,平均15.18m。该层土中压缩性，工程特性一般。

③-2层粉细砂:青灰色,中密～密实,含云母碎屑，主要成分为长石、石英，颗粒级配一般。场区普遍分布，厚度:7.10～8.30m,平均7.68m;层底标高:-20.79～-19.88m,平均-20.30m;层底埋深:22.30～23.50m,平均22.85m。该层土中偏低压缩性，工程特性较好。

④层粉质粘土:青灰～灰黄色,可塑, 含铁锰质氧化物,无摇震反应，韧性较高,有光泽，干强度高。场区普遍分布，厚度:5.20～7.70m,平均6.56m;层底标高:-28.10～-25.50m,平均-26.86m;层底埋深:28.10～30.60m,平均29.41m。该层土中压缩性，工程特性较好。

⑤层粉细砂夹粉质粘土:灰黄色, 饱和,中密～密实,含云母碎屑,主要成分为长石、石英,颗粒级配一般，夹 (2～30mm)粉质粘土。该层土中偏低压缩性，工程特性较好。本次勘察未穿透。

（3）地下水及水、土腐蚀性评价

拟建场地勘探深度46.90m范围内主要含水层为：

上部①层表土～③-2层粉细砂，属潜水型，主要接受大气降水及地表渗漏补给，并随大气降水、河水水位及季节有升降变化，年变化幅度在1.4m左右。

下部⑤层粉细砂夹粉质粘土，属承压水，补给来源主要为径向补给及上部少量越流补给。

勘察期间测得场地地下水初见水位标高在1.90m左右，稳定水位标高为1.70m左右。

地下水清澈，场地内及附近无污染源。根据邻近场地地下水、土质分析资料，判定地下水、土对混凝土微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋微腐蚀性。

2.4场地与地基抗震效应

根据《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-1-2008）第4.1.16条、4.1.8条及第3.1.1及第4.11条条文说明,判定拟建桥地段场地土类型中软土,结合区域地质资料,本场地覆盖层厚度大于50m,判定拟建桥地段场地类别为Ⅲ类。

根据《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-1-2008）第5.2.3条,该地区抗震设防烈度为五度,设计基本地震加速度值为0.05g

二、设计目的及原则：

1、目的：

通过施工方案设计的编制，使学生熟悉桥梁工程建设施工方案设计编制的步骤和方法，巩固和扩大专业知识，并进一步学会综合运用已学到的理论知识。通过查阅有关的资料，提高学生独立分析和解决本专业复杂问题的能力，为今后参加工作打下坚实的基础。

2、原则：

(1)科学合理地安排施工程序，在保证质量的基础上，尽可能缩短工期，加快施工进度；

(2) 统筹全局，保证重点，合理安排计划，组织平行作业和立体交叉作业；

(3) 采用先进的施工方法和技术，不断提高施工机械化，预制装配化，减轻劳动强度，提高劳动生产率；

(4) 做好人力、物力的综合平衡，落实季节性施工措施，保证全年连续、均衡施工；

(5) 精打细算，因地制宜，充分利用已有设施，尽量减少临时工程，节约用地，降低工程成本，提高经济效益；

(6) 合理安排施工现场，确保施工安全，实现文明施工。

三、内容和编制方法：

（一）工程概况

1、内容：

（1）工程概况；

（2）工程地理位置及气象；

（3）工程地质、水文情况；

（4）主要工程数量表。

2、编制方法：

（1）简要说明工程名称、合同开工日期和施工日期，工程的结构、规模；

（2）简要介绍拟建工程的地理位置、地势地貌、水文、气候、降雨量、雨季、交通运输、水电等情况。

（二）施工总体布置

1、内容：

（1）施工总体布置文字说明；

（2）施工总体布置流程图。

2、编制方法：

（1）按施工总控制工期进行编排；

（2）分析并找出影响工程全局的关键工程，合理安排关键工程的施工顺序，优先保证关键工程的施工；

（3）确定非关键工程的施工次序；

（4）各工序之间必须紧密衔接，且符合施工工艺的要求；

（5）施工总体布置流程图必须包括所有的施工项目，不能缺项和漏项。

（三）施工总进度计划

1、内容：

（1）施工进度计划编制说明；

（2）施工进度计划。

2、编制方法：

（1）确定施工顺序：施工顺序的确定，其一般原则是：“先地下，后地上，先深槽，后浅槽，先主体，后附属。”同时还应考虑以下因素：所采用的施工方法和施工机械对施工顺序的影响；施工组织和劳动力连续作业及人力平衡的要求；施工质量的要求；季节施工的要求，工艺间隔的要求，安全施工的要求；

（2）划分施工项目：施工项目应按施工过程划分，主要工序不能漏项，工程量大、用工多、影响工期的工序不能漏项，影响下一道工序施工的项目和穿插配合施工较复杂的项目不能漏项，并且要分细。而与其他工序关系不大的项目和次要工序，可以合并在主要项目中；

（3）划分流水段：划分时要考虑结构的整体性，各施工段的工程量应大致相等，应具备足够的工作面以便操作，提高劳动效益。

（四）施工总平面布置及交通组织

1、内容：

（1）施工总平面布置说明；

（2）施工总平面布置图；

（3）施工交通组织说明；

（4）交通组织方案示意图。

2、编制方法：

（1）施工总平面布置图应包括以下内容：A、工程部位与周围主要建筑的位置关系；B、大宗材料和构件的堆放位置：C、弃土或取土的地点；D、临时设施位置：包括项目部办公区、生活区、搅拌站、预制场、临时便桥、临时便道、钢筋加工场地及大型机械设备停放场地等E、供水供电线路和现场运输路线；F、现场施工排水设施；G、现场施工围蔽范围及围蔽的做法；H、需拆迁、改建、加固的构筑物和管线的位置；

（2）施工平面布置应充分利用原有地形地物，因地制宜；

（3）要合理布置场地，尽量减少材料的二次搬运；

（4）各项临时设施与场内运输道路的设计和材料、机械的存放点等，均应遵循有利施工、方便生活的原则；

（5）交通组织方案主要说明在工程施工期间为保证车辆和行人的正常通行而采取的交通疏解措施，交通疏解需结合现有交通状况进行,可分期实施，交通疏解应合理、可行、方便施工。

（五）施工工艺及施工方法

1、内容：

（1）各工序（或施工项目）的施工方法及施工工艺流程框图；

（2）绘制各施工方案相关的图表。

2、编制方法：

（1）按所划分的施工项目分别编写：如桥梁下部、桥梁上部、桥头引道、桥面系等，本部分为整个施工组织的重点，需详细叙述；

（2）首先确定施工段，施工次序与施工方法、施工机具协调一致,尽力体现施工过程的连续性、协调性、均衡性以及经济性；

（3）二是确定各施工过程的施工方式、方法及施工机具：选择施工方法要从工程特点、工期要求、施工组织条件三方面进行考虑，在施工条件允许的条件下应尽量采用机械的施工；

（4）三是确定机械施工的部，选择机种、机型，制定机械施工方法，并绘制机械作业图，提出各种机械设备的进场与退场日期；

（5）在确定施工方法的同时，应明确提出技术措施、质量标准、安全要求。

（六）工程质量保证计划

1、内容：

（1）工程质量目标；

（2）工程施工内部质量管理；

（3）质量目标控制；

（4）质量保证措施。

2、编制方法：

（1）工程质量目标主要说明拟建工程所要达到的质量标准：如省优工程、市优工程、鲁班工程等；

（2）工程施工内部质量管理主要说明拟建工程所采用的质量标准、技术标准，质量管理的组织机构及机构的运作方式、项目的验收制度；

（3）质量目标控制主要叙述为保证质量目标的实现，而在施工过程中采取的中间控制程序，包括质量保证体系系统图，集团公司“四级验收”制度，现场监理验收制度等；

（4）质量保证措施主要叙述工程施工过程中的质量保证措施，如施工测量质量保证措施、桩基础施工质量保证措施、钢筋加工与绑扎质量保证措施、模板、支架质量保证措施、砼施工质量保证措施等。

（七）人员、材料、机械设备使用计划

1、内容：

（1）劳动力使用量计划；

（2）材料使用计划表；

（3）机械设备使用计划表；

（4）检验与试验设备计划表；

（5）测量仪器使用计划表。

2、编制方法：

（1）劳动力使用量计划主要是以表格或图的形式列出施工作业各工种的名称、计划用工人数以及各工种在施工期间每月的用工人数，各工种的计划用工人数可根据工程量的大小及施工方法确定；

（2）材料使用计划主要以表格的形式列出拟建工程需使用主要材料的名称、数量以及施工期间各种主要材料每月或每季度的使用计划，材料由工程量的大小及施工方法确定；

（3）机械设备使用计划表应列出拟建工程所投入的机械名称、型号、数量、机械的进场日期及退场日期；

（4）检验与试验设备计划应列出工地试验室所应具备的试验设备种类、型号、数量；

（5）测量仪器使用计划要求列出施工全过程所需测量仪器的种类、型号、数量。

四、内容要求：

（1）设计任务下达后，即应着手进行设计资料的收集及调查分析工作。

（2）应充分发挥独立工作的能力和钻研精神，理论联系实际，运用所学的专业知识去解决工程的实际问题。

（3）文字说明要求简洁扼要，能说明问题，设计图的文字必须采用工程字体，线条清晰，图面整洁。

（4）毕业设计完成后，按设计内容的先后次序将设计成果资料装订成册，交指导教师审阅。要求提交的资料有：

五、考核办法及标准：

毕业设计成绩由两部分组成:

1、平时设计40%

2、毕业答辩60%

答辩结束后由答辩委员会根据前两项评出最后毕业设计成绩，但答辩不合格者,总成绩评为不及格,评定成绩为优秀,良好,中,及格,不及格共五等。

六、参考资料

1、国家标准、规范、规程

《公路桥梁加固设计规范》(JTGT522-2008)

《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)

《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009)

《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)

《公路桥涵设计手册》：梁桥（上、下册）

《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)

《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）

2、参考书

教科书

赵明华 主编.《桥梁地基与基础》.人民交通出版社.2001

刘吉士 张俊义 陈亚军 主编.《桥梁施工百问》.2003

朱新实 刘效尧 主编.《预应力技术及材料设备》（第二版）.人民交通出版社.2005

陈艾荣 主编.《桥梁造型》.人民交通出版社.2005

# 附页1：封皮样式

毕业设计（论文）

题目

教学单位：

专    业：

班    级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

完成日期：

# 附页2：封皮样式

毕业实习报告

教学单位：

专    业：

班    级：

学    号：

姓    名：

实习单位：

完成日期：